Муниципальное бюджетное образовательное учреждение средняя общеобразовательная школа №2 г. Ворсма

Исследовательский проект

«Однопроводная и беспроводная передача электроэнергии на расстояние на основе свойств электромагнитного излучения»

Физическая секция

Выполнила: Захарова

Ирина Сергеевна

ученица 11 «А» класса

16 лет

МБОУ СОШ № 2 г. Ворсма

Руководитель: Ермолаева М.М.

учитель физики МБОУ СОШ № 2

г. Ворсма

г. Ворсма

2013 г.

ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ ПРОЕКТ

«Однопроводная и беспроводная передача электроэнергии на расстояние на основе свойств электромагнитного излучения»

Цель проекта:

Воплотить в реальность и обосновать работу системы однопроводной и беспроводной передачи электроэнергии.

Задачи моего исследования:

- Обосновать возможность однопроводной и беспроводной передачи электроэнергии на основании физических законов.

- Описать простейшие системы однопроводной и беспроводной передачи электроэнергии.

- Привести схемы и конструкции установок для получения высокочастотных электромагнитных полей, описать принципы их функционирования.

- Построить установки для получения высокочастотных колебаний, продемонстрировать их работу.

- Поставить эксперименты по однопроводной и беспроводной передачи электроэнергии.

- Сделать выводы о перспективах применения системы однопроводной и беспроводной передачи электроэнергии в современной энергетике.

Фактически всю мою работу можно разделить на две части: первая – это теоретическая, вторая – практическая. В теоретической части я расскажу об электромагнитном излучении в системе однопроводной передачи электроэнергии, а в практической построю установки для получения высокочастотных колебаний, продемонстрирую их работу и

поставлю эксперименты по однопроводной и беспроводной передачи электроэнергии.

Содержание.

- Введение – стр. 4

- Теоретическая часть.

- Электромагнитное излучение в системе однопроводной передачи электроэнергии.– стр.5

- Практическая часть.

- Трансформатор Тесла и «качер» Бровина. Принципы функционирования высокочастотных установок. – стр.8

- Преобразователи высокочастотного тока.  – стр.8

- Однопроводная передача электроэнергии. Серия финальных экспериментов.  – стр.8

- Несколько слов о беспроводной передаче электроэнергии. – стр.8

- Перспективы использования системы однопроводной и беспроводной передачи электроэнергии на расстояние. Её преимущества и недостатки

- Выводы. – стр.21

- Список литературы. – стр.22

Введение.

Ещё 100 лет назад на заре освоения электричества югославскому учёному-энергетику Николе Тесла удалось поставить грандиозные эксперименты, которые, увы, не были оценены его современниками. Ещё до открытия радиоламп и транзисторов он строил приборы, выполняющие самые амбициозные задачи, одной из которых была беспроводная передача электроэнергии.

Рис. 1

В классической электрической цепи питание к нагрузке всегда подаётся посредством двух проводников, ток в которых течёт в разных направлениях (рис.1). Иными словами, они обеспечивают замкнутость электрической цепи, что, в свою очередь, обеспечивает электрический ток через нагрузку. Этот принцип положен в работу современных систем питания различных устройств.

Однако, существует, казалось бы, невероятная возможность  передачи электроэнергии с помощью одного проводника, диэлектрика (!) или вообще без проводников.

Как мы знаем, для того, что бы в цепи существовал ток, необходимо выполнение двух условий:  цепь должна быть замкнута и должна присутствовать ЭДС. Но ведь с одним проводником или без него замкнутую цепь мы не получим, а значит, ток в такой системе невозможен!

Тем не менее, такая возможность есть. Более того, ток, текущий по проводнику, не несёт в себе передаваемую электрическую энергию. Система однопроводной передачи электроэнергии основана на абсолютно других принципах, которые я  попыталась изложить в этой работе.

Теоретическая часть.

Электромагнитное излучение в системе однопроводной передачи электроэнергии.

Из названия научно-исследовательской работы вытекает, что ведущую роль в системе однопроводной передачи электроэнергии играет электромагнитное излучение.  Из школьного курса физики нам известно, что таковое возникает вокруг различных проводников или катушек с переменным током. Причём, чем выше частота смены направления тока (электромагнитное поле будет иметь такую же частоту), тем мощность излучения будет больше, что следует из формулы:

W~v4r2 ,

где W – мощность электромагнитного излучения, v – частота колебаний, r – расстояние от источника электромагнитного  излучения.

Таким образом, если мы планируем передавать электроэнергию без проводов, посредством электромагнитного излучения, частота генерации должна быть высокой. Для однопроводной системы высокая частота также желательна: изолированный проводник в пространстве имеет достаточно малую ёмкость и индуктивность, что делает его резонансную частоту крайне высокой, а, как известно, максимальный КПД мы получим при наличии наилучшего согласования между каскадами системы, иными словами, проводник войдёт в резонанс с высокодобротным контуром, каковым является проводник.

Теперь уже ясно, что для выполнения нашей задачи нам потребуется генератор высокочастотного электромагнитного поля, задача которого – преобразовать энергию электрического тока в электромагнитное излучение. Следовательно, электромагнитное поле несёт в себе энергию. Нужно преобразовать электромагнитное излучение в электрическую энергию. Это и является беспроводной передачей электроэнергии посредством электромагнитного поля.

Рис. 2. Структурная схема системы беспроводной передачи электроэнергии

Это очень напоминает принцип радиопередачи. Ведь именно благодаря электромагнитному излучению мы имеем возможность, включив радиоприёмник, услышать голос диктора из далёкого города... Сигналы радиостанций также несут в себе энергию, только в малом количестве, ведь есть необходимость в передаче лишь информации, а не энергии. Тем не менее, известный каждому радиолюбителю детекторный радиоприёмник работает без каких-либо источников питания от «энергии радиоэфира».

Представим себе проводник, находящийся в пространстве. Очевидно, его индуктивность, равно как и ёмкость, достаточно малы. Исходя из формулы Томсона

T=2πLC ,

определим, что резонансная частота такого проводника высока. Если у проводника есть резонансная частота, то существует возможность возбудить в нём колебания, войдя с ним в резонанс. Для этого непосредственно подключим к нему генератор, частота которого кратна частоте проводника (рисунок 3).

Рис. 3. Структурная схема системы однопроводной передачи электроэнергии

Использование гармонической частоты обусловлено сложностью реализации столь высокочастотного генератора.

Как результат, мы получим в проводнике так называемые стоячие волны тока (да и напряжения тоже), вызванные сложением падающей и отражённой волн, имеющих одинаковую амплитуду (рисунок 4).

Рис.4. Стоячие (стационарные) волны в возбуждённом проводнике.

Отныне сопротивление проводника стало реактивным, и наша система перестала подчиняться законам, свойственным обычным цепям, в чём мы в дальнейшем убедимся на опытах.

Тем временем, по единственному проводнику протекает переменный ток, вызванный вынужденными колебаниями контура, каковым является проводник, и он протекает ещё и через нагрузку R. Следовательно, и эта система теоретически возможна. Целью следующих глав работы является экспериментальное доказательство выше сказанного, а также описание нескольких практических конструкций для реализации однопроводной и беспроводной систем.

Великий югославский учёный Никола Тесла был первым, кому пришли в голову подобные мысли. Поэтому начнём рассказ с его знаменитой установки

Практическая часть.

Рис. 5. Трансформатор Тесла. Схема электрическая принципиальная.

Трансформатор Тесла и «качер» Бровина. Принципы функционирования высокочастотных установок.

Одним из самых известных изобретений Николы Тесла является трансформатор Тесла. В сущности, эта установка является генератором высокочастотных электромагнитных колебаний с высокой амплитудой (порядка нескольких тысяч вольт), что позволяло  великому учёному использовать её для своих экспериментов.

Рис. 6. Трансформатор Тесла, построенный для этой работы.

Обратимся к схеме установки (рисунок 5). Генератор  G, нагруженный первичной обмоткой повышающего трансформатора Tr, генерирует сигнал относительно низкой частоты. Амплитуда сигнала, благодаря трансформатору Tr, увеличивается до нескольких тысяч вольт. Поскольку частота тока относительно невысока, он успевает зарядить конденсатор С до достаточного значения напряжения на его обкладках, чтобы осуществился пробой в разряднике  SG через катушку L1, являющуюся индуктором трансформатора Тесла. В момент пробоя конденсатор С и катушка L1 образуют колебательный контур, резонансная частота которого равна или кратна резонансной частоте катушки L2 с её собственной межвитковой ёмкостью и ёмкостью тороида («воздушного конденсатора»), который обычно устанавливается на верхнем выводе катушки L2. Электромагнитное излучение первого колебательного контура возбуждает колебания во вторичном. Таким образом, благодаря  использованию колебательного контура с высокой резонансной частотой и близко расположенной к катушке L1 катушки с большим числом витков L2, данная установка позволяет получить высокочастотный сигнал высокой амплитуды.

Нетрудно заметить, что трансформатор Тесла существенно отличается от обыкновенных индукционных трансформаторов, связь обмоток в нём осуществляется за счёт совпадения резонансных частот, а не индукции...

Для этой научно-исследовательской работы была построена выше описываемая установка (рисунок 7). Включим её и проведём с ней несколько экспериментов.

Поднесём к верхнему выводу катушки вторичного контура изолированный массивный металлический предмет.

Можно будет заметить электрические разряды в металлический предмет, напоминающие молнии. Данный эффект наглядно демонстрирует, насколько велико напряжение, генерируемое трансформатором Тесла.

Теперь поднесём к обмотке катушки вторичного контура неоновую лампу.

Наблюдается её свечение, объясняемое явлением электролюминесценции.

Несомненно, эта установка позволяет провести ещё множество других красивых экспериментов, в том числе и по однопроводной и беспроводной передаче электроэнергии, но в силу её технических особенностей, эти эксперименты будут более наглядно воспроизведены на других установках, также изготовленных для данной работы.

Рис. 7. «Качер Бровина». Схема электрическая принципиальная.

Приведённая на рисунке 5 схема была разработана самим Николой Тесла более 100 лет назад, однако продолжает использоваться для демонстраций и сегодня. Нужно отметить, что в схеме не используются ни транзисторы, ни радиолампы, и это неудивительно: во времена Тесла они ещё не были открыты. Однако,  на сегодняшний день, когда мы располагаем всеми этими благами радиоэлектроники, существует возможность применить и их. Одна из таких конструкций, больше известная под названием «качер Бровина», пользуется большой популярностью для демонстрации разнообразных проявлений высокочастотного электромагнитного поля.

Рис. 8. «Качер Бровина» в практическом исполнении.

«Качер» представляет собой транзисторный автогенератор с индуктивной обратной связью, поэтому подробного объяснения схема не требует (рисунок 7). Ввиду своей простоты, работоспособности, доступности компонентов, низкого напряжения питания (стабильно работает, начиная с 6 вольт) схема является самой простой в изготовлении демонстрационной  установкой для получения высокочастотного электромагнитного излучения. Нетрудно заметить наличие первичной (L1) и вторичной (L2) катушек, подобных катушкам на схеме трансформатора Тесла. Однако в разных схемах они выполняют разную роль: в схеме трансформатора Тесла они образуют контуры, благодаря совпадению частот которых между катушками возникает резонанс, а в схеме «качера» эти катушки дополнительно обеспечивают обратную связь, обеспечивающую непрерывную генерацию.

Рис. 9.

Как и трансформатор Тесла, этот аппарат был собран для

научной работы (рисунок 10). Далее представлены самые

«яркие» эксперименты, которые могут быть с ним проведены.

При включении установки на верхнем выводе катушки

вторичного контура наблюдается так называемый «фитонный

разряд» (рисунок 9).

Это красивое явление вызывается ионизацией находящихся у острия атомов газа свободными зарядами воздуха, разогнанными сильным полем.

Рис. 10. Свечение ЛДС в руке экспериментатора.

Разряд даже можно потрогать рукой: он безопасен в силу высокой частоты тока.

Вследствие этого становится возможным продемонстрировать так называемый «ионный двигатель» (S-образное колесо, закреплённое на верхнем выводе катушки вторичного контура, вращается под действием реактивной силы).

Явления электролюминесценции при работе «качера» можно наблюдать наиболее красочно. Поднесём к катушке вторичного контура небольшую лампу дневного света . Без каких-либо проводов, прямо в руке экспериментатора лампа начнёт светиться, причём достаточно ярко (рисунок 10). Ну чем не беспроводная передача электроэнергии? Нужно отметить, что этот эксперимент возможен и с трансформатором Тесла, однако частота электромагнитного излучения у «качера» на порядок выше, что делает опыт более красочным.

Теперь попробуем получить с этой установки нечто более существенное... Как мы знаем, вокруг катушки вторичного контура существует электромагнитное поле. Преобразуем его в переменный электрический ток, надев на неё рамку, состоящую из одного кольцевого витка толстого провода. К разрыву кольца присоединим нагрузку, состоящую из низковольтной лампочки или электромоторчика. Лампочка загорится (рисунок 11), ротор моторчика начёт вращаться... Этот опыт напоминает известный эксперимент с обыкновенным трансформатором с сердечником, однако есть существенное отличие: в проделанном нами опыте для передачи электроэнергии используется электромагнитное излучение, тогда как в обыкновенном трансформаторе это делается за счёт электромагнитной индукции.

Рис. 11. Возникновение тока в рамке.

Преобразователи высокочастотного тока.

Итак, высокочастотный сигнал, обладающий высокой амплитудой, был сгенерирован и отправлен по проводнику или просто в пространство.  Теперь возникает задача – преобразовать этот сигнал (а точнее, электромагнитное поле) в электрический ток, способный совершать работу: вызвать свечение лампочки, вращение электродвигателя...

Рассмотрим самый простой способ преобразования электромагнитного поля, наводимого высокочастотным сигналом, который основан на явлении электролюминесценции. Подключив к единственному проводу, идущему от генератора ВЧ, один из электродов люминесцентной или неоновой лампы, а другой электрод к массивному металлическому предмету, наблюдаем свечение лампы...

Рис. 12. «Диодная вилка Авраменко»

Заменим газоразрядную лампу обыкновенной лампочкой накаливания. Если её мощность будет соизмерима с отдаваемой генератором мощностью, лампа порадует нас своим свечением. Наблюдаемое явление довольно легко можно объяснить: через лампу течёт ток, вызванный разностью потенциалов на проводнике и на ёмкости .

Рассмотрим более сложную конструкцию – «диодную вилку Авраменко» (рисунок 12). Она представляет собой два диода, обратно подключённых к единственному проводу, идущему от генератора. Свободные выводы диодов замыкаются по переменному току конденсатором. Подключим к обкладкам конденсатора нагрузку (например, низковольтный электромоторчик), и через неё потечёт ток. Ротор начнёт вращаться... Принцип работы банален и подробного объяснения не требует.

Однопроводная передача электроэнергии. Серия финальных экспериментов

Для исследовательской работы был изготовлен маломощный макет системы однопроводной передачи электроэнергии.

Рис. 13. Однопроводная передача электроэнергии.

Две установки расположим на значительном расстоянии друг от друга. Подадим напряжение питания на генератор, установим в нагрузку преобразователя лампочку. Свечением лампочки окончательно подтверждается возможность однопроводной передачи электроэнергии (рисунок 13).

Установим в разрыв связывающего проводника резистор. Отметим тот факт, что лампочка горит с неизменной яркостью, сопротивление проводника не влияет на количество передаваемой энергии!

Система не подвластна закону Ома! На практике это позволит значительно сэкономить на материале, из которого изготовлен проводник.

Разорвём связывающий установки проводник и свяжем его узлом. Теперь, казалось бы, гальванической связи нет, лампочка должна погаснуть... Однако, нет, она продолжает светиться, пусть не так ярко...

А всё дело в электромагнитном поле, которое распространяется вдоль этого проводника. Именно оно возбудило в «оторванном» куске провода переменный электрический ток, который потёк дальше к приёмнику.

Понаблюдаем за этим свойством более наглядно. Для этого нам потребуется длинный проводник, настолько длинный, насколько позволят размеры школьного кабинета. Один из его концов подключим к выходу генератора. Теперь электромагнитное поле распространилось вдоль этого проводника. Установим этот факт, используя газонаполненную лампу (высокочастотное электромагнитное поле вызывает её свечение). Лампа, будучи поднесённой близко к проводнику, начнёт светиться (рисунок 14).

Рис.14. Демонстрация наличия электромагнитного поля вокруг проводника.

Вот вам снова однопроводная передача электроэнергии.

Ещё один интересный эксперимент: передача электроэнергии через диэлектрик. В сосуд с дистиллированной водой поместим провод, идущий от генератора и провод, идущий на преобразователь. Включим установку, лампа загорится!

Несколько слов о беспроводной передаче электроэнергии

Очевидно, передача электроэнергии без проводов является ещё более сложной задачей, чем передача по одному проводу.  Рассмотрим 3 варианта её реализации.

Рис. 15. Беспроводная передача электроэнергии.

Однопроводная переда электроэнергии была основана на преобразовании электрического тока в электромагнитное поле в передатчике и обратного преобразования в приёмнике. Единственный проводник служил только «направляющим» для электромагнитного поля.

Ликвидируем проводник.  Если при его присутствии электромагнитное поле распространялось вокруг всего, что находилось близ него, то теперь оно присутствует только вокруг катушки передатчика.

Поднесём к катушке изолированную металлическую пластину. К пластине подсоединим один вывод лампочки, к другому её выводу небольшой отрезок провода, никуда не подключённого, служащего уединённой ёмкостью.

Включим установку. Излучаемое ею электромагнитное поле вызовет вихревые токи в пластине. На выводах лампочки образуется разность потенциалов: вихревые токи с одной стороны и уединённая ёмкость (0) с другой. Лампочка порадует нас своим свечением.

Следующий способ – резонансный. Поднесём к катушке генератора такую же катушку с такой же индуктивностью, вокруг которой намотан индуктор из нескольких витков толстой проволоки, нагруженная на индуктор лампочка загорится (рисунок 15).

Произошло следующее: поднесённая катушка вошла в резонанс с катушкой генератора, вокруг неё также образовалось электромагнитное поле, которое вызвало свечение лампочки.

И, наконец, третий метод, самый загадочный и амбициозный. Передача электроэнергии через землю была предложена более 100 лет назад

Рис. 16. «Ворденклифская башня»

Николой Тесла, однако достоверно неизвестно, удалось ли кому-либо воплотить эту идею в жизнь... Теоретически, если согласовать генератор высокочастотных токов с планетой, можно вызвать в ней стоячие волны, как это удаётся сделать в простом проводнике.

Если верить книгам и журналам, Тесла сумел это сделать в 1903 году, однако проблемы с финансированием и непризнание современников заставили его оставить эту идею. Великий учёный счёл опасным предоставлять «сильным мира сего» мощь установки, построенной для беспроводной передачи электроэнергии – башни в Ворденклифе (рисунок 16).

В 1917 году башня была взорвана. С тех пор никто не пытался повторить подобный эксперимент...

Перспективы использования системы однопроводной и беспроводной передачи электроэнергии на расстояние. Её преимущества и недостатки

Применение системы непосредственно для передачи электроэнергии на расстояние.  Преимущества системы налицо:

- Снижение затрат на производство высоковольтных кабелей, значительная экономия цветных металлов. В применяемой ныне трёхфазной системе электропередачи требуются 4 силовые жилы, в однопроводной, естественно, одна. Кроме того, толщина этой проводящей жилы не оказывает существенного влияния на КПД системы. И, наконец, нет необходимости использовать дорогостоящие металлы для изготовления этой линии, её сопротивление, от этого зависящее, не влияет на количество передаваемой электроэнергии, в чём мы убедились на опытах.

- Почти полное отсутствие джоулевых потерь энергии в проводах. Свойства системы позволяют передавать большое количество электроэнергии практически без потерь на линии, чего не скажешь о нынешних линиях электропередачи.

- Невозможность коротких замыканий и пожаров на линии. С единственным проводом не возникает проблем, тогда как на нынешних линиях электропередачи случаются аварии, вызванные погодными условиями.

- Дешевизна прокладки однопроводной линии. Нет необходимости устанавливать стальные опоры и использовать тяжёлую технику. Такую линию можно совершенно безболезненно проложить под землёй.

- Возможность использования в местах, где постройка стационарных линий затруднена или отсутствует необходимость продолжительного её использования.

Рис. 17. Схема реализации однопроводной передачи электроэнергии.

Однопроводное освещение.

- Быстрая и лёгкая установка систем освещения на базе однопроводной линии. Благодаря единственному питающему проводу систему освещения собрать гораздо проще и быстрее, проблем с её эксплуатацией значительно меньше, чем при использовании двухпроводной системы.

- Возможность вызывать свечение газоразрядных ламп без использования всякого рода преобразующих схем и пусковых устройств значительно уменьшит затраты в производстве такой системы.

Рис. 24. Система однопроводного уличного освещения

на озере Селигер.

Экологичный транспорт. Этот достаточно перспективный метод основан на наличии вокруг проводника с током электромагнитного поля. Суть его такова: под дорожным покрытием проложена система проводников, подключённых к высокочастотному генератору, вокруг этих проводников образуется электромагнитное поле. На транспортные средства устанавливаются элементы приёма, преобразования и управления энергией электромагнитного поля. Таким образом, мы получаем экологически чистый транспорт, работающий от электричества, не требующий подзарядки...

- Прекращение газового и шумового загрязнения. Электромотор работает тихо, вредные выхлопы отсутствуют.

- Уменьшение массы транспортных средств.

Хотя преимуществ не так уж много, но, согласитесь, они значительны...

Столь перспективный проект имеет и недостатки:

- Сложная реализация системы учёта потреблённой электроэнергии.

- Массовая остановка транспорта из-за сбоя в системе электроснабжения.

Теперь, когда мы знаем об этих перспективных идеях, невольно возникает вопрос, почему же эти технологии до сих пор не внедрены? Причин этому несколько. Одна из них – как это часто бывает, недостаточное финансирование российской науки, вторая – наличие у системы некоторых изъянов. Хотя и в некоторых случаях ими можно пренебречь.

Первый недостаток системы – возможные нарушения в работе радиоаппаратуры, средств связи, вычислительной техники. Особенно эта проблема касается радиоэфира: при работе таких мощных установок непременно возникнут помехи на определённых частотах, что может нарушить как гражданские, так и государственные системы связи. В справедливости этого опасения можно убедиться на опыте: включив высокочастотную установку, услышим искажения звука в средневолновом радиоприёмнике. К вычислительной технике установка также беспощадна: микрокалькулятор теряет работоспособность вблизи установки (рисунок 25). Возникающие в его проводниках токи буквально «сводят с ума» микросхему.

Рис. 25. Микрокалькулятор теряет свою работоспособность в сильном электромагнитном поле.

Второй и, пожалуй, самый существенный недостаток – неисследованное влияние высокочастотного электромагнитного поля на биологические организмы. Говорят, Тесла создавал медицинскую технику на основе высокочастотных установок, и тем не менее вряд ли можно назвать генераторы высокочастотного электромагнитного поля безопасными для человека.
Выводы.

Целью этой научно-исследовательской работы ставилось не проведение расчётов и проектирование установок для практического применения, а всего лишь наглядная демонстрация возможности описываемого метода.

Однопроводная передача электроэнергии вполне реализуема. Её применение в электроэнергетике существенно снизило бы затраты как на постройку линий электропередачи, так и на процесс передачи электроэнергии. Помимо непосредственной передачи электроэнергии, описываемая система нашла бы множество иных применений, таких, как создание экологичного транспорта и простых в монтаже систем освещения. Однако у системы есть недостатки, которые предстоит решить научным работникам...  Демонстрационные высокочастотные установки могут быть использованы в образовательном процессе.

Учёные разных национальностей в разное время трудились над одной незначительной, но в тоже время перспективной задачей... В данной работе я попыталась пролить свет на их малоизвестные труды. Эксперименты наглядно продемонстрировали возможность реализации одной из множества «бредовых» идей...

Работа над проектом мне дала многое. Хотя бы начать с того, что мне пришлось изучить много теоретического материала, а значит, полагаю, научилась извлекать информацию с бумажных носителей – книг, электронных – дисков, критично ее оценивать с точки зрения научности.

При выполнении собственного эксперимента я поняла, как тяжел путь первооткрывателей, исследователей, людей, занимающихся наукой. Для того, чтобы получить положительный результат эксперимента нужно не только знание каких-то теоретических основ, но и умение видеть, наблюдать, обобщать, а самое важное – умение четко планировать свою работу. Я столкнулась с тем, что при проведении опытов получаю незначительную разницу в измерениях и если бы я не предполагала о ее наличии, то зафиксировать ее достаточно трудно.

Я думаю, что умение анализировать имеющие факты, умение сопоставлять и прогнозировать, умение находить пути решения возникающих ситуаций – все это приходит с опытом, с практикой. Чтобы приобрести все эти навыки и снова получить удовлетворение от своих маленьких открытий, даже если они уже известны, я постараюсь продолжить обучение в ВУЗе.

Список литературы.

- Стребков Д. С. Резонансные методы передачи электрической энергии. М.: ВИЭСХ, 2006.

- Никола Тесла. Лекции и статьи. М.: Tesla Print, 2003.

- Утраченные изобретения Николы Тесла. М.: Яуза : Эксмо, 2009.

- Исследование резонансной системы передачи электрической энергии // Информационные ресурсы России. 2011. №3. С. 21 – 24.

- Об однопроводной системе передачи силовой электрической энергии // Сборник научных трудов НГТУ. 2011. № 2(64). С.123 – 134.

- Тунгусский эксперимент // Издание Российского Клуба Радиооператоров Малой Мощности. 2008. № 24. С.12 – 16.

- www.viesh.ru

- www.teslacoil.ru

- www.teslatech.com.ua